郑州浩创房地产开发有限公司

润丰·新尚A区建设项目

环境影响报告书

（简本）

河南蓝森环保科技有限公司

二〇一四年七月

一、建设项目概况

1、项目名称、建设性质

项目名称：东方国际牡丹苑、百合苑、月季苑建设项目

项目性质：新建

建设地点：新郑市新烟街道办事处，解放路西侧、人民路南侧

建设单位：郑州浩创房地产开发有限公司

总投资：77608万元

建设时间：2015年7月至2018年8月

2013年4月15日，新郑市发展和改革委员会以新发改农新[2013]3号文对新郑市解放路社区城中村改造（东方国际商住小区）项目进行了批复。新郑市解放路社区城中村改造（东方国际商住小区）项目位于新郑市永宁路北侧、人民路南侧、渔夫子路东侧、解放路西侧，拟对解放路居委会宁庄村1、2、3居民组村民居住地进行拆迁改造，总体工程规划土地面积165585平方米（含教育用地），约248亩，总建筑面积480196.5平方米。其中一期工程、二期工程为回迁安置房，已于2013年5月通过了新郑市环境保护局的审批。总体工程建设内容及基本情况见表1-1。

表1-1    总体工程建设内容及基本情况一览表

| 各分工程 | 位置 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 （宗地一） | 泰和路北侧、郑州四发置业有限公司东侧；总体工程西北部 | 28166.13 | 81536.78 | 已审批，审批文号新环审【2013】54号 |
| 二期工程 （宗地二） | 泰和路南侧、解放路西侧；总体工程中东部 | 31571.41 | 91557.08 | 已审批，审批文号新环审【2013】55号 |
| 牡丹苑 （宗地三） | 泰和路北侧、博士嘉园东侧； 总体工程中东部 | 28289.63 | 103500 | 已签订土地出让合同，已备案，属于本次评价内容 |
| 月季苑 （宗地四） | 人民路南侧、解放路西侧； 总体工程东北部 | 33956.02 | 122160 | 已签订土地出让合同，已备案，属于本次评价内容 |
| 宗地五 | 永宁街北侧、郑州煤炭技工学校东侧；总体工程西南部 | 11296.38 | / | 土地尚未落实，建设内容未确定，不在本次评价范围内 |
| 百合苑 （宗地六） | 永宁路北侧、解放路西侧；总体工程东南部 | 17354.84 | 60552.88 | 已签订土地出让合同，已备案，属于本次评价内容 |
| 小学 （教育用地、划拨） | 泰和路南侧，渔夫子路东侧 | 14950.59 | / | 土地尚未落实，建筑内容未确定，不在本次评价范围内 |
| 合计 |  | 165585 | / | / |

总体工程属于城中村改造工程，其中回迁安置房工程已经审批，本次评价不再重复。

本次评价内容为东方国际牡丹苑、百合苑、月季苑，属于新郑市解放路社区城中村改造（东方国际商住小区）项目中的三个地块，均为商品住宅开发建设项目，建设内容为商品住宅楼及沿街商铺。

本项目总占地面积79600.49m2（牡丹苑、百合苑、月季苑），总建筑面积286212.88m2，其中地上建筑面积228852.8m2，地下建筑面积57360.08 m2，建设23栋商品住宅楼。

2、建设地点及周围环境概况

本项目共分三个地块开发建设，根据对项目区周围环境状况的现场踏勘，周边环境概况如下：

（1）月季苑：月季苑位于人民路南侧、解放路西侧。北侧隔沿人民路商住房为人民路，隔路80m处为正在建设的西亚斯御璟小区（房地产项目）及加油站；西北120m处为新郑市烟草专卖局，西北210m处为西亚斯学院；西侧为馨如家快捷宾馆、广场、博士嘉园商住小区（边界紧邻，项目居住楼最近距离15m）；南侧为拟建东方国际牡丹苑及东方国际安置房在建工程；东侧隔解放路及解放路沿街商铺60m处为建井工程公司家属院。

（2）牡丹苑：牡丹苑位于解放路西侧、规划泰和路北侧。北侧为拟建东方国际月季苑；西侧博士嘉园商住小区（边界紧邻，项目居住楼最近距离15m）及东方国际安置房在建工程；东侧隔解放路及解放路沿街商铺60m处为建井工程公司家属院；南侧隔规划泰和路为东方国际安置房在建工程。

（3）百合苑：百合苑位于解放路西侧、永宁街北侧。北侧为东方国际安置房在建工程；西侧新郑旭航房地产开发公司正在建设的五号公馆小区（房地产项目），隔该在建小区为金芒果水松纸厂（纸箱包装企业，现已停产），210m处为郑州煤炭工程技术学院。南侧为永宁街，隔路为解放路社区商住混杂区。

距离项目最近的地表水为黄水河，位于项目西侧500m；项目距离南水北调总干渠最近距离为5.2km（位于右岸），故项目处于南水北调工程二级保护区之外。

项目所在位置

月季苑

牡丹

苑

百合

苑

回迁安置

一期工程

安置房二期工程

宗地五

小学用地

图一         项目周围环境示意图

3、建设内容及规模

东方国际牡丹苑、百合苑、月季苑建设项目主要建设内容包括：商品住宅楼、公共服务用房、商业用房和公共绿地等。本项目建设内容及经济技术指标见表1。

表3-1    牡丹苑主要经济技术指标一览表

| 功能 | 名称 |  | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牡丹苑位于解放路西侧、规划泰和路北侧、月季苑南侧、博士嘉园东侧。处于东方国际商住小区（即总体工程）中东部。 |  |  |  |  |
| 占地 | 用地面积 |  | 28289.63 | 42.43亩 |
| 工程 | 总建筑面积 |  | 103500 | / |
| 地上建筑 | 地上建筑面积 |  | 81500 | 住宅、商业、配套等 |
|  | 其中 | 商品住宅楼 | 72985 | 共建设住宅楼8栋，5栋17F、3栋23F。共620套住房。 |
|  |  | 商业用房 | 8100 | 沿解放路底层1~2层商业裙房 |
|  |  | 物业及配套 | 415 | 小区配套工程、社区服务中心 |
| 地下建筑 | 地下建筑总建筑面积 |  | 22000 | 地下室、人防工程、地下车库 |
|  | 地下车库 |  | 12500 | 625个地下停车位 |
|  | 人防工程及地下公建 |  | 9500 | / |
| 容积率 |  |  | 2.88 |  |
| 总停车位 |  |  | 725个 |  |
| 其中 | 地上停车位 |  | 100个 |  |
|  | 地下停车位 |  | 625个 |  |
| 住宅户数/居住人数 |  |  | 620户，居住人数1550人 |  |
| 建筑密度 |  |  | 31.3% |  |
| 绿地率 |  |  | 31.3%（8854.6㎡） |  |

表3-2    月季苑主要经济技术指标一览表

| 功能 | 名称 |  |  | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月季苑位于人民路南侧、解放路西侧、牡丹苑北侧、博士嘉园小区东侧，处于东方国际商住小区（即总体工程）北部。 |  |  |  |  |  |
| 占地 | 用地面积 |  |  | 33956.02 | 50.93亩 |
| 工程 | 总建筑面积 |  |  | 122160 | / |
| 地上建筑 | 地上建筑面积 |  |  | 98160 | 住宅、商业、配套等 |
|  | 其中 |  | 商品住宅 | 87871 | 共建设住宅楼10栋，7栋17F、3栋23F。共800套住房。 |
|  |  |  | 商业用房 | 9800 | 沿人民路、解放路底层1~2层商业裙房 |
|  |  |  | 物业及配套 | 489 | 小区配套工程、社区服务中心 |
| 地下建筑 | 地下建筑面积 |  |  | 24000 | 地下室、人防工程、地下车库 |
|  | 其中 |  | 人防工程及公建地下室 | 8600 | / |
|  |  |  | 地下车库 | 15400 | 设置770个地下停车位 |
| 容积率 |  |  |  | 2.89 |  |
| 总停车位 |  |  |  | 890个 |  |
| 其中 |  | 地上停车位 |  | 120个 |  |
|  |  | 地下停车位 |  | 770个 |  |
| 住宅户数/居住人数 |  |  |  | 800户。共计居住人数2000人。 |  |
| 建筑密度 |  |  |  | 30% |  |
| 绿地率 |  |  |  | 32%（10866㎡） |  |

表3-3    百合苑主要经济技术指标一览表

| 功能 |  | 名称 |  | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百合苑位于解放路西侧、永宁街北侧、在建五号公馆小区东侧、在建东方国际安置房工程南侧。处于处于东方国际商住小区（即总体工程）东南部。 |  |  |  |  |  |
| 占地 |  | 用地面积 |  | 17354.84 | 26.03亩 |
| 工程 |  | 总建筑面积 |  | 60552.88 | / |
| 地上建筑 |  | 地上建筑面积 |  | 49192.8 | 住宅、商业、配套等 |
|  |  | 其中 | 商品住宅 | 45458.87 | 共建设住宅楼5栋，4栋17F、1栋23F。共434套住房。 |
|  |  |  | 商业用房 | 3343.93 | 沿永宁街、解放路底层1~2层商业裙房 |
|  |  |  | 物业及配套 | 390 | 小区配套工程、社区服务中心、公厕 |
| 地下建筑 |  | 地下建筑面积 |  | 11360.08 | 地下室、人防工程、地下车库 |
|  |  | 其中 | 地下车库 | 5800 | 设置290个停车位 |
|  |  |  | 人防工程及公建地下室 | 5560.08 | / |
| 容积率 |  |  |  | 2.84 |  |
| 总停车位 |  |  |  | 379 |  |
| 其中 | 地上停车位 |  |  | 89 |  |
|  | 地下停车位 |  |  | 290 |  |
| 住宅户数/居住人数 |  |  |  | 434户，居住人数1085人。 |  |
| 建筑密度 |  |  |  | 20.3% |  |
| 绿地率 |  |  |  | 35%（6074㎡） |  |

表3-4   本项目主要经济技术指标一览表

| 功能 | 名称 |  |  | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目（牡丹苑、月季苑、百合苑）位于解放路西侧、人民路南侧、永宁街北侧，渔夫子路东侧。 |  |  |  |  |  |
| 占地 | 总用地面积 |  |  | 79600.49 | 119.39亩 |
| 工程 | 建筑面积 |  |  | 286121.88 | / |
| 地上建筑 | 地上建筑面积 |  |  | 228852.8 | 住宅、商业、配套等 |
|  | 其中 |  | 商品住宅楼 | 206314.87 | 共建设住宅楼23栋。16栋17F、7栋23F。共1854套住房。 |
|  |  |  | 商业用房 | 21243.93 | 沿人民路、解放路、永宁街底层1~2层商业裙房 |
|  |  |  | 配套服务设施 | 1294 | 小区配套工程、社区服务中心 |
| 地下建筑 | 地下建筑面积 |  |  | 57360.08 | 地下室、地下车库 |
|  | 其中 |  | 公建地下室及人防工程 | 23660.08 | / |
|  |  |  | 地下车库 | 33700 | 设置1685个地下停车位 |
| 容积率 |  |  |  | 牡丹苑2.88、月季苑2.89、百合苑2.84 |  |
| 总停车位 |  |  |  | 1994个 |  |
| 其中 |  | 地上停车位 |  | 309个 |  |
|  |  | 地下停车位 |  | 1685个 |  |
| 住宅户数/居住人数 |  |  |  | 1854套，总居住4635人。 |  |
| 绿地率 |  |  |  | 牡丹苑31.3%、月季苑32%、百合苑35% |  |

表3-5    本项目主体工程主要建设内容

| 类别 | 建设名称 |  | 性质 | 指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分类 | 层数 | 高度（m） | 建筑面积（m2） |  |
| 主体工程 | 月季苑 | 1#住宅楼 | 商住 | 17F | 56 | 12368.7 | 1~2层商业裙房 |
|  |  | 2# | 商住 |  | 56 | 12368.7 |  |
|  |  | 3A# | 商住 |  | 56 | 7066.4 |  |
|  |  | 3B# | 商住 |  | 36 | 7066.4 |  |
|  |  | 5# | 居住 |  | 56 | 6704.3 |  |
|  |  | 6# | 商住 |  | 56 | 7066.4 | 1~2层商业裙房 |
|  |  | 7# | 商住 | 23F | 76 | 9386.6 |  |
|  |  | 8# | 商住 |  | 76 | 9386.6 |  |
|  |  | 9# | 居住 | 17F | 56 | 7066.4 |  |
|  |  | 10# | 商住 | 23F | 76 | 9386.6 | 1~2商业裙房 |
|  |  | 1、2、3A、3B、6、7、8、10底层商业裙房 |  |  |  | 9800 |  |
|  |  | 物业及社区服务中心 |  | 位于1#住宅楼1层 |  | 489 |  |
|  | 牡丹苑 | 11# | 商住 | 23F | 76 | 9702.4 | 1~2层商业 |
|  |  | 12# | 居住 | 17F | 56 | 7382.2 |  |
|  |  | 13A# | 商住 | 23F | 76 | 9702.4 | 1~2层商业 |
|  |  | 13B# | 商住 | 17F | 56 | 7382.2 |  |
|  |  | 15# | 居住 | 17F | 56 | 7382.2 |  |
|  |  | 16# | 商住 | 23F | 76 | 9702.4 | 1~2层商业 |
|  |  | 17# | 商住 | 17F | 56 | 7382.2 |  |
|  |  | 17A# | 商住 | 17F | 56 | 14737 |  |
|  |  | 11、13A、13B、16、17、17A底层商业裙房 |  |  |  | 8100 |  |
|  |  | 社区服务中心 |  | 居住楼内 | / | 415 |  |
|  | 百合苑 | 27# | 居住 | 东侧23F，西侧17F | 东76 /西56 | 16064.2 |  |
|  |  | 28# | 居住 | 17F | 56 | 6860.3 |  |
|  |  | 29# | 商住 | 23F | 76 | 9203.9 | 1~2层商业 |
|  |  | 30# | 商住 | 17F | 56 | 6860.3 |  |
|  |  | 31# | 商住 | 17F | 56 | 6860.3 |  |
|  |  | 27、28、29、30、31底层商业裙房 |  |  |  | 3343.93 |  |
|  |  | 物业及社区服务中心 |  | 居住楼内 | / | 390 |  |
| 辅助工程 | 供水 |  | 解放路自来水管网接入，高层住宅设二次供水加压泵，位于地下室 |  |  |  |  |
|  | 供电 |  | 区域电网供电，项目设配电室，位于地下室 |  |  |  |  |
|  | 供气 |  | 由解放路燃气管道接入，采用共用立管的分户独立形式 |  |  |  |  |
|  | 供热 |  | 由解放路划热力管网接入，采用共用立管的分户独立形式，户内采用下供下回双管式同程系统 |  |  |  |  |
| 公用工程 | 停车场 |  | 项目共设置1685个地下机动车停车位、309个地上停车位和大量非机动车停车位，满足居民停车需求。 |  |  |  |  |
|  | 景观 |  | 设有入口景观、中心景观、小区花园，并在绿地间点缀景观雕塑、小品等。使小区整体风格自然、和谐 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 设有健身场地、消防控制中心、监控室和安全智能化设备等。 |  |  |  |  |
| 环保工程 | 化粪池 |  | 设置6个100m3的化粪池，小区污水经化粪池处理后，排入市政管网，进入新郑市第二污水处理厂统一处理 |  |  |  |  |
|  | 地下车库 |  | 地下车库设置换气通风设备，及时将汽车尾气排出，减少危害 |  |  |  |  |
|  | 绿化 |  | 对住宅间空地及道两侧进行绿化，绿化达30%以上。 |  |  |  |  |
| 注：本项目不设卫生所 |  |  |  |  |  |  |  |

本次评价对象为郑州浩创房地产开发有限公司东方国际牡丹苑、百合苑、月季苑建设项目，商业用房进驻涉及大型超市、医疗卫生场所、娱乐服务性场所等产生及排放“三废”的商业项目需另行评价，不属于本次评价范围。

4、用地规划及现状

本项目用地规划为居住用地，符合区域土地利用规划，适建住宅建筑及配套公共服务设施。目前项目区多为荒地。

二、区域环境质量概况

根据对区域环境的监测及资料收集，周边环境质量结论如下：

项目所在区域内环境空气中的SO2、PM10和NO2浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，表明区域空气环境质量较好。

项目所在区域地表水质量不能满足（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类要求，超标的主要原因是上游接纳了大量未经处理的生活污水和工业废水造成的。

项目北、西、南边界昼、夜间均不超标，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，东边界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求。

三、建设项目污染因素

- 1、施工期流程及产污环节

本项目施工主要包括基础的开挖，楼体主体工程施工、设备设施建设安装以及外装饰、内装饰的施工四大部分，施工期3年，施工人数约200人。

- 施工期环境影响主要为施工机械噪声和施工场地扬尘，其次为施工废水、施工人员的生活污水以及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等，施工期产污环节示意图见图2。由于施工期较短，这些环境影响都是暂时性的。

基础工程

主体工程

设备安装

工程验收

装饰工程

噪声、扬尘

废水、建筑垃圾、生活垃圾

噪声、扬尘、废气

装修垃圾

- 图2    施工期阶段划分及产污环节图

- 2、施工期污染因素

基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为。施工期污染因素主要为施工机械噪声、施工场地扬尘，其次为施工车辆施工人员的生活污水、施工废水以及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等。根据核算，本项目施工期污染物产生及排放情况见表2。

表2    施工期主要污染源及污染物一览表

| 排放源 | 污染物 |  | 产生情况 | 污染防治措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 道路运输 | 扬尘 | 设置围挡，道路硬化，加强管理，车辆冲洗，项目周边设置挡墙，主体工程建设过程中外围设置安全防尘网，物料库存，覆盖裸露地表，洒水降尘措施，使用商品混凝土，安装车辆清洗装置。扬尘影响在可得到有效控制。 |  |  |
|  | 堆场 |  |  |  |  |
|  | 施工作业 |  |  |  |  |
|  | 施工机械及车辆 | 尾气 | 少量 | 加强管理、减少怠速 | 少量 |
| 水污染物 | 施工废水 | 水量 | 30 m3/d | 经沉淀池收集处理后，综合利用（重复利用、洒水抑尘等），共设置3座50m³沉淀池 | 0 |
|  |  | SS | 2000mg/L， 0.06t/d |  | 0 |
|  | 生活污水 | 水量 | 12.8m3/d | 经化粪池收集处理后，由解放路污水管道排入新郑市第二污水处理厂进一步处理。共设置3座50m³临时化粪池 | 可得到有效处理，污染物排放量极少 |
|  |  | COD | 350mg/L； 4.48kg/d |  |  |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L; 2.56kg/d |  |  |
|  |  | SS | 300mg/L; 3.84kg/d |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L; 0.38 kg/d |  |  |
| 噪声污染源 | 施工设备噪声源强在75-105dB(A)之间，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），白天施工场界的噪声值不得超过70dB(A)，夜间噪声值不得超过55dB(A)。夜间禁止高噪声施工作业。 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 施工建筑垃圾 |  | 5722t | 分类后回收利用，对于无利用价值的废弃物应按《郑州市城市工程渣土管理办法》处理、处置，而不能随意丢弃倾倒 | 5722t |
|  | 施工渣土 |  | 229440m3 |  | 229440m3 |
|  | 生活垃圾 |  | 30t/a | 集中收集，及时清运至垃圾中转站 | 30t/a |

- 3、运营期流程及产污环节

项目建成后以商业和居住为主，项目区对环境的影响主要为生活污水、生活垃圾及天然气燃烧产生的废气和汽车尾气等，运营期主要产污环节见图3。

住宅

商铺

化粪池

垃圾中转站

无组织排放

停车场

泵、风机

生活污水

生活垃圾

天然气废气

无组织排放

汽车尾气

通风

隔声措施

噪声

市政管网

新郑市第二污水处理厂

新郑市垃圾填埋场

图3    运营期工艺流程及产污环节图

- 4、运营期污染因素

项目建成后以商业和居住为主，项目区对环境的影响主要为生活污水、生活垃圾及天然气燃烧产生的废气和汽车尾气等。

表4          项目运营期污染物产排情况汇总表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） | 治理及排放 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 （月季苑） | CO | 5.0mg/m3,3.03t/a | 5.0mg/m3,3.03t/a | 地下停车场设机械供排风系统，排气口背离住宅楼 |
|  |  | HC | 0.61mg/m3,0.38t/a | 0.61mg/m3,0.38t/a |  |
|  |  | NOx | 0.58mg/m3,0.36t/a | 0.58mg/m3,0.36t/a |  |
|  | 厨房油烟 | 油烟废气 | 少量 | 少量 | 周围环境空气影响不大 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污水量 | 175565t/a | 175565t/a | 经化粪池处理后，排至市政污水管网，进入新郑市第二污水处理厂，处理达标后排入黄水河 |
|  |  | COD | 350mg/L，61.45t/a | 262.5mg/L，46.09t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，35.11t/a | 170mg/L，29.84t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L，52.67t/a | 210mg/L，36.87t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，5.27t/a | 28.5mg/L，5.01t/a |  |
| 固 废 | 生活垃圾 | 固体 废物 | 846.8t/a | 经垃圾箱收集后，由清洁人员清运至区域垃圾中转站，再由新郑市环卫部门负责将垃圾送至新郑生活垃圾填埋场进行填埋 |  |
| 噪 声 | 公建系统 | 供水设备、通风机 | 70-90dB（A） | 60-75dB（A） | 于地下室内，经隔声、消声、减振、绿化 |
|  | 汽车运行 |  | 70-75 dB（A） | 70-85 dB（A） | 禁鸣、减少怠速 |
|  | 居民生活 | 人群 | 60-65dB(A) | 60-65dB(A) | 隔声、绿化 |

四、施工期污染防治措施

1、施工期大气污染防治措施

施工期大气污染源主要来自施工过程产生的扬尘、施工机械及运输车辆尾气、装修阶段粉尘和油漆废气等，本次评价针对不同的污染源提出的环保措施见表3。

表3             施工期大气污染防护措施一览表

| 污染源 | 采取的防治或保护措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 施工车辆、施工扬尘及堆场扬尘 | （1）施工现场及施工车辆行驶路面经常洒水。 （2）开挖、钻孔过程中，洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘。 （3）加强原料堆放场的管理，采取定期喷水、覆盖等措施。 （4）加强施工现场运输车辆管理。混凝土及沥青成料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输；必须有遮盖和防护措施，易撒落物质全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。 并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。 （5）运输车辆加蓬盖篷布防止泥土散落路面。 （6）对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 （7）施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 （8）做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。 （9）装修阶段使用环保油漆，在装修完成后三个月内不要直接入驻，可经有资质的室内环境监测单位对本项目室内环境进行监测，达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）后方可投入使用，并加强室内通风，保持室内气流畅通。 | 评价 建议 |

2、施工期水污染防治措施

施工期废水来源主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。拟采取的污染防治措施有：

（1）在施工区设置一座沉淀池，施工废水经沉淀池收集沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘。

（2）在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。

（3）施工区修建临时工棚，施工人员生活污水经化粪池处理后排向新郑市第二污水处理厂统一处理。

3、施工噪声污染防治措施

为进一步降低噪声对周边环境的影响，评价要求应采取以下降噪措施：

（1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间。禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，避免施工噪声扰民。

（3）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将塔吊等相对固定的强噪声设备尽量移至周边敏感点较远处，保障居民有一个良好的学习、生活环境。

（4）在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡，阻隔噪声。

（5）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，对距离居民区较近的建筑物外采用移动式隔声屏障，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。

（6）合理安排施工计划和进度。

（7）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（8）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（9）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、村民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

在采取上述措施后，施工噪声将得到有效控制，在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响，施工噪声将随着施工活动的结束而停止。

4、施工期固体废物防治措施

生活垃圾依托当地环卫部门及时清运处理。

部分渣土回填于项目区内，剩余渣土在项目区内临时堆放时应加盖毡布，防止渣土飞扬对周边环境产生影响，并积极联系附近施工工地，尽可能将多余渣土外售，不能外售的按照新郑市的有关要求，定期清运至指定的渣土场妥善处置；

应尽量回收有用建筑垃圾作为填方使用，不能利用的部分需办理建筑垃圾清运许可证并严格按照相关部门要求执行：

建筑垃圾需按照《郑州市城市工程渣土管理办法》中相关要求向所在地的区市政管理局申报产生建筑垃圾的种类、数量和处置方案，并领取建筑垃圾处置核准文件和双向登记卡，并签订责任书。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。清运建筑垃圾采用封闭车，并由专人负责管理。

本项目施工期间产生的生活垃圾、渣土、建筑垃圾等固体废物均得到了有效的处置，但是施工期产生的固体废物不可避免的会对其周边环境产生一定的影响；为了削减影响，应采取以下措施：

① 施工产生的土石方临时堆放时必须加盖毡布。

② 施工期工人生活垃圾应按环卫部门要求运到指定地点消纳处理。

③ 施工土石方工程结束后，施工单位应及时组织人力和物力，尽可能在最短时间内将工地建筑垃圾及渣土等处置干净。

5、施工期生态影响防治措施

①施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，制订切实可行的建筑垃圾处置和运输计划。

②避免在交通高峰期时清运建筑垃圾，按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等。

③应加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，及时清运，未及时清运的修建挡土坝，避免发生水土流失。

④施工结束后，要按规划要求，对项目所在区域进行合理绿化，改善区域景观。

五、运营期污染防治措施

- 1、大气污染防治措施

汽车尾气在地上停车场易于自然扩散和迁移，不易造成积累，本项目区周围环境相对开阔，产生的汽车尾气能够很快扩散，预计不会对周围环境产生明显的汽车尾气污染。停车场工作人员要及时疏导进出停车场车辆，避免车辆长时间在项目区道路上怠速行驶。在上下班高峰期，建议加强道路两侧绿化，以减少汽车尾气浓度，减小有害气体对人体产生的影响。

增加地下车库内通风换气速率，减少汽车怠速、慢速行驶的时间，在车库出入口加强绿化，可有效减小汽车尾气排放速率，降低对周围大气环境的影响。

- 2、生活污水防治措施

该项目建成投入使用后，项目区内排水采用雨、污分流制。雨水经雨水管网收集后，直接进入市政雨水收集系统。本项目生活污水经化粪池处理后通过小区内部污水管道，排入解放路污水管网，最终进入新郑市第二污水处理厂做深度处理。因此运营期废水对地表水体影响较小，处置措施可行。

3、固体废物防治措施

项目生活垃圾袋装分类收集后，由物业管理处清洁人员清运至垃圾中转站，日产日清。环卫部门负责将不可回收垃圾送至当地垃圾卫生填埋场处置；可回收垃圾分拣后由相关部门回收。禁止其生活垃圾乱堆乱倒。

4、噪声污染防治措施

本项目营运期的噪声主要来自公建设施各配套设备的噪声、进出车辆产生的交通噪声、商业运营产生的社会活动噪声等，以及外环境交通噪声对项目区的影响。

（1）配套设备噪声防治措施

①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。

②本项目配套工程建设的地下风机、变频水泵机组等，应符合其配置参数和设计规范，采用吸声、消音技术，对产生噪声大的设备应放置在单独的构筑内，周围可附吸声材料，通过隔声、吸声减少噪声强度等措施。

③减轻振动，支架作弹性支承连接。

④设备安装位置要得当，避免放置在紧邻人群的一侧。

（2）区域内道路及停车场噪声防治措施

①对于项目区道路交通噪声，项目区物业部门应加强管理，对道路交通均设置限速、禁鸣标志，道路两旁均种植高大树木、绿化带，临路两侧建筑均应安装双层中空隔音玻璃，外墙建筑材料使用隔音效果好的装修材料，经衰减后项目区道路交通噪声对附近办公人员的影响较低。

②对于停车场噪声，物业部门应加强管理，设置限速、禁鸣标志，停车场出入口周围均种植树木、绿化带，减小噪声对周围环境的影响。

（3）商业活动噪声防治措施

本项目投入运营后，对于商业活动产生的噪声，物业公司应对商业用房经营活动进行严格管理，控制营业时间，尽量避免从事餐饮娱乐经营活动，防止商业噪声、娱乐噪声扰民。对临路房间的窗户安装双层玻璃，以减少商业活动对其的影响。

（4）外环境交通噪声防治措施

本项目临近解放路，因此外环境对本项目的主要影响为项目四周边界道路交通噪声的影响。

本项目在临路侧均设置有15m宽的绿化带，通过绿化带降噪，且在居民适时关闭门窗，并安装双层隔声玻璃后，可使噪声降低15~25dB（A）左右，从而减少道路交通噪声对住宅楼居民的影响。

六、选址可行性及政策符合性分析

1、政策符合性分析

根据2011年国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家相关产业政策。

2、选址可行性分析

（1）根据新郑市土地利用规划，项目所在地为居住用地，本项目主要建设居民楼、商业用房及配套地下车库及设备用房，属于居住性质用房。因此本项目选址和建设内容与区域规划的用地功能要求相符。

（2）拟建场地近距离范围内没有重工业企业等污染源，对环境影响不大。环境污染主要由道路交通产生。项目所在区域大气环境为二类功能区，地表水为Ⅳ类功能区。项目建设不会改变环境功能区现状，因此项目选址符合环境功能区划要求。

（3）拟建场地周围没有文物古迹、自然保护区、森林公园及风景名胜区等环境敏感点。

（4）区域地势平坦，地域开阔，工程地质条件良好，有利于工程总图布置和施工。

（5）项目所在区域规划基础设施较完善，市政规划的供电、给排水、供热、电信等设施配套齐全，交通发达。

（6）本项目建成后环境适宜性较好，给办公人员、周边市民创造一个良好的居住环境。

从上述环保和社会经济角度考虑，本项目选址合理。

七、结论

本项目不属于国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的淘汰类和限制类；项目地块功能及用地性质符合区域土地利用规划。本项目的建设对地区经济发展有促进作用，项目建设的同时将对区域环境带来一定影响，但在采取本报告书提出的相应措施后，项目建设对环境的不利影响可以得到减轻或消除，开发建设对环境影响不大。综上所述，拟建项目在严格执行工程环保措施，切实落实环保“三同时”制度的前提下，是可行的。

八、联系方式

建设单位：郑州浩创房地产开发有限公司

联系人：李五瑞

联系电话：13603998248

通讯地址：新郑市龙湖镇郑老庄村

六、环评单位的名称及联系方式

环评单位：河南蓝森环保科技有限公司

联 系 人：包祥俊

联系电话：0371-69959979

电子邮箱：420911500@qq.com

通讯地址：郑州市农科路38号金成国际广场3号楼1805室